80MHz-100MHz频谱分析仪（E题）

010E014

摘要：本设计给出了基于TI公司MSP430F5529的频谱分析仪的基本原理与实现方案。其中，本振源由集成VCO的频率合成器(ADF4351）及外部环路滤波器构成的锁相环产生，步进100kHz，可通过键盘控制自动扫描、手动扫描或预置在某一特定频率，锁定时间远小于1ms。信号通过乘法器AD835混频，经高频(10MHz)窄带陶瓷(100KHz)滤波器后用单片机内置AD采集，由串口液晶彩屏显示出幅频特性及其他要求参数。本系统基本要求均可达到，并具有成本较低、噪声小、硬件电路可靠、稳定性高等特点。

关键词：ADF4351   MSP430F5529   AD835   Usart彩色液晶显示屏

Abstract: This design gives the basic principles based on TI's MSP430F5529 spectrum analyzer and implementation. Among them, the local oscillator by a phase-locked loop frequency synthesizer with integrated VCO (ADF4351) and external loop filter configured to generate stepping 100kHz, can be controlled by the keyboard automatically scan, manual scan or preset at a particular frequency, lock time of less than 1ms. Signal multiplier AD835 mixing, the high frequency (10MHz) narrowband (100KHz) filter with a microcontroller built after AD acquisition by serial LCD color screen shows the amplitude-frequency characteristics and other requirements parameters. The basic requirements can be met, and has a low cost, low noise, reliable hardware circuit, high stability

Keywords: ADF4351   MSP430F5529   AD835   Usart Color LCD

目         录

1.方案选择与论证	2

1.1本振源设计方案	2

1.2窄带滤波器设计方案	2

1.3频谱分析显示设计方案	2

1.4总体方案选择	3

2.理论分析与计算	3

2.1锁相环分析计算	3

2.2环路滤波器的分析计算	3

2.3混频原理分析计算	4

3.电路与程序设计	5

3.1 电路设计	5

3.2 程序设计	6

4.测试方案与测试结果	6

4.1测试仪器	6

4.2测试方案及数据	6

4.2.1	锁相环测试	6

4.2.2	本振源测试	7

4.2.3	频谱分析仪测试	7

5.总结	8

6.参考文献	8

## 1.方案选择与论证

### 1.1本振源设计方案

方案一：使用分立元件搭建鉴相器、环路滤波器、压控振荡器。其中，压控振荡器采用LC振荡电路，利用变容二级管实现压控。虽成本较低，但是电路结构复杂、分布参数难以控制、调试稳定性差。

方案二：采用集成好的鉴相器(BU2614）、压控振荡器（MC1648）芯片。BU2614内部主要由相位比较器PD、可编程分频器、参考分频器、高稳定晶体振荡器及内部控制器组成。可通过单片机编程BU2614接收的信号频率进行比较后输出一个电压值VD，该电压值通过外部环路低通滤波后加在VCO上，通过VD的不断调整使VCO振荡频率锁定在与单片机送入数据相对应的频率上，实现频率锁定。

方案三：采用集成锁相环芯片ADF4351，其内部集成了VCO，结合外部环路滤波器和外部参考频率使用时，可实现小数N分频及整数N分频锁相环(PLL)频率合成器，且内部集成锁定判断引脚，电路简单，稳定性高，。

综合考虑，综上所述比较可知，方案三既可满足题设基本要求又能充分发挥扩展部分，电路简单容易实现，稳定性高，所以选择方案三。

### 1.2窄带滤波器设计方案

方案一：使用无源滤波。高阶无源滤波理论上可以达到设计要求，但设计困难，且信号衰减较大。

方案二：使用有源滤波。虽无衰减，但频率较高，带宽很窄，不易选择合适的运放实现此方案。

方案三：使用晶振选频。使用10MHz晶振选择出约为100KHz带宽，优点是选频精确，但石英晶振频偏范围较小，因此选用陶瓷晶振。

综合考虑，采用10MHz陶瓷晶振选频器。

### 1.3频谱分析显示设计方案

方案一：采用TI公司的ADS830，采样率可达60MSPS的高速AD采集混频滤波后的数据，并用FPGA分析处理采集到的数据， 利用FFT，即快速傅氏变换进行频谱分析。此方法得到的数据量大较准确，且测得的精度高，但成本高，算法较复杂。

方案二：利用真有效值芯片，将信号转化成有效值，并用MSP430内置AD端口采集处理显示。但常见芯片频率较低，不能适用。

方案三：利用检波电路，再使用单片机内置AD采集处理显示。

考虑到上一级信号输出峰值较大，选用方案三，电路简单可靠，并结合MSP430内置AD及Usart彩色液晶显示屏来显示信号幅值和频率。

### 1.4总体方案选择

本设计总体方案结构如图1-1所示：

图1- 总体设计方案

## 2.理论分析与计算

### 2.1锁相环分析计算

RFN分频器可以在PLL反馈路径中提供一个分频比。分频比 由构成此分频器的INT、FRAC和MOD的值决定

利用INT、FRAC和MOD的值以及R分频器，可以产生间隔为PFD频率的分数的输出频率。下面的公式为：

（2.1）

其中： RFout是RF频率输出；INT是整数分频系数；FRAC是小数分频的分子(0至MOD − 1)。MOD是预设的小数模数(2至4095)。RFDivider是细分VCO频率的输出分频器。

（2.2）

其中：REFIN是参考频率输入；D是REFIN倍频器位(0或1)；R是RF参考分频系数(1至1023)；T是参考2分频位(0或1)。

### 2.2环路滤波器的分析计算

在频率合成器的设计过程中，环路滤波器的选择和设计是必不可少的。环路滤波器可以滤除由鉴相器输出的误差电压的高频分量和噪声，且对环路参数调整起着决定性的作用。 环路滤波器由电阻、电容以及放大器组成，可分为无源环路滤波 器和有源环路滤波器两类。从锁相环系统的角度，有源滤波器反而会引入更多的噪声。无源环路滤波器中，三阶滤波器能更好地滤除参考源的边带频率，所以采用如下结构图：

图2-2

三阶环路滤波器传递函数如下：

（2.3）

从环路宽带的定义中：

（2.4）

得到：

（2.5）

最后得：

（2.6）

其中C3可以自由的给定，但至少要小于C1/5。C2 取得较大有两个好处：一是给后面的 VCO 一定的输入电容，可使寄生影响减小；二是可以减小R3，使得热噪声减少。 在我们设计电路过程中，还根据计算及电路情况来调整环路滤波器各元件的参数值。经过测试最终选取：C1=2.7nF，C2=4nF，C3=680pF，R2=360Ω，R3=1KΩ。

### 2.3混频原理分析计算

设锁相环输入输出信号为：

（2.7）

（2.8）

进入混频器后输出为：

（2.9)

由于本振源输入频率为90M~110MHZ，信号源输入频率为80M~100MHZ，当滤波为中心频率为10M的窄带宽滤波器时，可滤掉分量的波，只通过分量的波，将本振源从90M~110MHZ扫频时即可得到信号源80M~100MHZ的频谱。

## 3.电路与程序设计

### 3.1 电路设计

1.本振源整体电路图由ADF4351外围电路以及三阶低通环路滤波组成，如图3-1：

图3-1 本振源电路

2.混频滤波由AD835和10M陶瓷滤波器构成，如图3-2：

图3-2 混频滤波电路

3.峰值检波电路由高频肖特基二极管1N60和电容电阻构成，如图3-3：

图3-3 检波电路

### 3.2 程序设计

程序设计流程图如图3-4：

图3-4 程序设计框图

## 4.测试方案与测试结果

### 4.1测试仪器

Suin TFG3916A信号源，Tektronix TDS3032示波器，Mastech M890C万用表

### 4.2测试方案及数据

### 锁相环测试

锁定过程及锁定时间测试方法：从ADF4351的LD端口输出SMA接口，接示波器外部触发功能观测一段时间内输出变化，得到变化过程即可观测锁定过程及时间。

测试数据如下：

表1 锁定时间

| 原频率/MHz | 输出频率/MHz | 锁定时间/ms |
| --- | --- | --- |
| 90 | 100 | 0.15 |
| 100 | 110 | 0.11 |
| 110 | 105 | 0.11 |
| 100 | 90 | 0.21 |

图4-1 锁定时间

可以看出锁定时间远小于1ms。

### 本振源测试

测试方法：利用单片机外接键盘，控制自动、手动或预置输出频率。利用示波器显示输出幅度及频率。

测试结果如表2：

表2 本振源输出数据

| 输出频率/MHz | 幅度可调范围/mv |
| --- | --- |
| 90 | 10-200 |
| 100 | 10-200 |
| 105 | 10-200 |
| 110 | 10-150 |
| 90-120扫描输出 | 10-150 |

### 频谱分析仪测试

测试方法：从信号发生器输入80-100MHz信号，观测频谱显示及频率显示。

测试结果如表3：

表3 频谱分析仪数据

| 输入频率/MHz | 显示频率/MHz |
| --- | --- |
| 90 | 90 |
| 100 | 110 |
| 110 | 105 |
| 90.1 | 90.1 |

显示界面如图-8所示：

图4-2 显示界面

## 5.总结

此设计实现了该题目的基本要求，本振源可以稳定产生100KHz步进的90-110MHz信号，键盘控制手动、自动扫描，并可产生预置特定频率。发挥部分也基本完成，与待测信号混频滤波后，可以较准确显示出80-100MHz信号的频谱分析以及杂散频率。另外本振源可较好实现频率为85-115MHz信号输出，即可频谱分析频率的范围扩大。

此频谱仪系统架构设计合理，功能电路实现良好，系统性能优良、稳定，噪声小，较好地达到了题目要求的各项指标。

## 6.参考文献

[1]杨霓清 《高频电子线路》 机械工业出版社

[2]孙肖子 张企民 《模拟电子技术基础》 高等教育出版社

[3]任保宏 徐科军 《MSP430单片机原理与应用》 电子工业出版社

[4]黄智伟 《锁相环与频率合成器电路设计》 西安电子科技大学出版社